1.1 E710指令集

指令集一览表

| 序号 | 命令码 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试命令 |  |  |  |
| 1 | 0xF0 | cmd_set_rf_link_profile | 设置RF链路参数 |
| 2 | 0xF1 | cmd_get_rf_link_profile | 获取RF链路参数 |
| 2 | 0xF2 | cmd_set_q_config | 设置Q值配置 |
| 3 | 0xF3 | cmd_get_q_config | 获取Q值配置 |
| 4 | 0x71 | cmd_set_uart_baudrate | 设置串口波特率 |
| 5 | 0x89 | cmd_real_time_inventory | 单天线快速模式盘点 |

1.2 指令描述

1.2.1 cmd_set_rf_link_profile（设置RF链路参数）

上位机指令数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ProfileID | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0xF0 |  |  |
| 参数说明 | ProfileID | 0xF9 | Mode 103：DSB, Tari 6.25uS, Miller 1 640KHz。 |  |  |
|  |  | 0xFE | Mode 241：PR-ASK, Tari 20uS，Miller 4 320KHz。 此设置暂时为推荐设置，并为系统默认设置。 |  |  |
|  |  | 0xFF | Mode 244：PR-ASK, Tari 20uS，Miller 4 250KHz。 |  |  |
|  |  | 0xED | Mode 285：PR-ASK, Tari 20uS，Miller 8 160KHz。 |  |  |
|  | DRMode | 0x00 | 关闭DRM模式 |  |  |
|  |  | 0x01 | 打开DRM模式 |  |  |

◆操作成功：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0xF0 | CommandSuccess |  |

◆操作失败：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0xF0 |  |  |
| 参数说明 | ErrorCode | 错误代码 |  |  |  |

1.2.2 cmd_get_rf_link_profile（获取RF链路参数）

上位机指令数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x03 |  | 0xF1 |  |

◆操作成功：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ProfileID | DRMode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x05 |  | 0xF1 |  |  |  |
| 参数说明 | ProfileID | 0xF9 | Mode 103：DSB, Tari 6.25uS, Miller 1 640KHz。 |  |  |  |
|  |  | 0xFE | Mode 241：PR-ASK, Tari 20uS，Miller 4 320KHz。 此设置暂时为推荐设置，并为系统默认设置。 |  |  |  |
|  |  | 0xFF | Mode 244：PR-ASK, Tari 20uS，Miller 4 250KHz。 |  |  |  |
|  |  | 0xED | Mode 285：PR-ASK, Tari 20uS，Miller 8 160KHz。 |  |  |  |
|  | DRMode | 0x00 | 关闭DRM模式 |  |  |  |
|  |  | 0x01 | 打开DRM模式 |  |  |  |

◆操作失败：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0xF1 |  |  |
| 参数说明 | ErrorCode | 错误代码 |  |  |  |

新增选择动态Q和固定Q模式命令：

1.2.3 cmd_set_q_config（设置Q值配置）

上位机指令数据包：

普通设置：

| Head | Len | Address | Cmd | QMode | QInit | QMax | QMin | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x07 |  | 0xF2 |  |  |  |  |  |
| 参数说明 | QMode | Q算法模式 | 0x0 | 固定Q模式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0x1 | 动态Q模式 |  |  |  |  |
|  | QInit | 起始Q值 |  | 0~15,且介于QMin和QMax之间 |  |  |  |  |
|  | QMax | 最大Q值 |  | 0~15，且大于等于QMin |  |  |  |  |
|  | QMin | 最小Q值 |  | 0~15，且小于等于QMax |  |  |  |  |

高级设置：

| Head | Len | Address | Cmd | QMode | QInit | QMax | QMin | NumMinQCycles | MaxQuerySinceEPC | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x09 |  | 0xF2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数说明 | QMode | Q算法模式 | 0x0 | 固定Q模式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0x1 | 动态Q模式 |  |  |  |  |  |  |
|  | QInit | 起始Q值 |  | 0~15,且介于QMin和QMax之间 |  |  |  |  |  |  |
|  | QMax | 最大Q值 |  | 0~15，且大于等于QMin |  |  |  |  |  |  |
|  | QMin | 最小Q值 |  | 0~15，且小于等于QMax |  |  |  |  |  |  |
|  | NumMinQCycles | 最小Q值下无有效EPC，尝试Query/QueryAdj次数 |  | 大于等于0，默认为1 |  |  |  |  |  |  |
|  | MaxQuerySinceEPC | 接收到有效EPC后，允许的最大Query/QueryAdj次数 |  | 大于等于0，默认为0 |  |  |  |  |  |  |

◆操作成功：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0xF2 | CommandSuccess |  |

◆操作失败：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0xF2 |  |  |
| 参数说明 | ErrorCode | 错误代码 |  |  |  |

1.2.4 cmd_get_q_config（获取Q值配置）

上位机指令数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x03 |  | 0xF3 |  |

◆操作成功：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | QMode | QInit | QMax | QMin | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x07 |  | 0xF3 |  |  |  |  |  |
| 参数说明 | QMode | Q算法模式 | 0x0 | 固定Q模式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0x1 | 动态Q模式 |  |  |  |  |
|  | QInit | 起始Q值 |  | 0~15,且介于QMin和QMax之间 |  |  |  |  |
|  | QMax | 最大Q值 |  | 0~15，且大于等于QMin |  |  |  |  |
|  | QMin | 最小Q值 |  | 0~15，且小于等于QMax |  |  |  |  |

| Head | Len | Address | Cmd | QMode | QInit | QMax | QMin | NumMinQCycles | MaxQuerySinceEPC | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x09 |  | 0xF3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数说明 | QMode | Q算法模式 | 0x0 | 固定Q模式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0x1 | 动态Q模式 |  |  |  |  |  |  |
|  | QInit | 起始Q值 |  | 0~15,且介于QMin和QMax之间 |  |  |  |  |  |  |
|  | QMax | 最大Q值 |  | 0~15，且大于等于QMin |  |  |  |  |  |  |
|  | QMin | 最小Q值 |  | 0~15，且小于等于QMax |  |  |  |  |  |  |
|  | NumMinQCycles | 最小Q值下无有效EPC，尝试Query/QueryAdj次数 |  | 大于等于0，默认为1 |  |  |  |  |  |  |
|  | MaxQuerySinceEPC | 接收到有效EPC后，允许的最大Query/QueryAdj次数 |  | 大于等于0，默认为0 |  |  |  |  |  |  |

操作失败：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0xF3 |  |  |
| 参数说明 | ErrorCode | 错误代码 |  |  |  |

1.2.5 cmd_set_uart_baudrate（设置串口波特率）

发送：

| Head | Len | Address | Cmd | BaudRate | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x71 |  |  |
| 参数说明 | BaudRate | 0x03 | 38400 bps |  |  |
|  |  | 0x04 | 115200 bps |  |  |
|  |  | 0x05 | 256000 bps |  |  |
|  |  | 0x06 | 512000 bps |  |  |
|  |  | 0x07 | 750000 bps |  |  |
|  |  | 0x08 | 921600 bps |  |  |

接收：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x71 |  |  |
| 参数说明 | ErrorCode | 错误代码 |  |  |  |

读写器成功收到此命令帧后，用先前波特率返回应答数据包，然后重新启动读写器。

新的波特率保存在内部FLASH中，断电不丢失。

1.2.6 cmd_real_time_inventory （单天线快速模式盘点）

快速模式（Fast）：读写器收到开始盘存命令后，会一直进行多标签识别操作。只上报标签数据，不上报此轮盘存结果。收到结束命令后，停止盘存

发送：

| Head | Len | Address | Cmd | Opid | Repeat | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x05 |  | 0x89 |  |  |  |
| 参数说明 | Opid | 0x00为启动盘存，0x01为停止盘存。 |  |  |  |  |
|  | Repeat | 对快读盘存方式，此参数无意义。 |  |  |  |  |

接收：

标签数据，如有标签应答，返回如下数据包(多条)：

| Head | Len | Address | Cmd | FreqAnt | PC | EPC | RSSI | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 |  |  | 0x89 |  | 2 bytes | N bytes |  |  |
| 参数说明 |  | FreqAnt |  | 此字节高6位是读取标签的频点参数，低2位是天线号。 |  |  |  |  |
|  |  | PC |  | 标签的PC,固定两个字节 |  |  |  |  |
|  |  | EPC |  | 标签的EPC号，长度可变化。 |  |  |  |  |
|  |  | RSSI |  | 标签的实时RSSI。 |  |  |  |  |

此轮盘存结果

| Head | Len | Address | Cmd | AntID | ReadRate | TotalRead | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x0A |  | 0x89 |  | 2bytes | 4 bytes |  |
| 参数说明 | AntID | 此次盘存使用的天线号。 |  |  |  |  |  |
|  | ReadRate | 此轮命令标签识别速率。 |  |  |  |  |  |
|  | TotalRead | 标签应答的总记录数。 |  |  |  |  |  |

◆操作失败：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x89 |  |  |
| 参数说明 | ErrorCode | 错误代码 |  |  |  |